2021年山东省“技能兴鲁”职业技能大赛——全省先进制造技术技能竞赛

原型制作项目技术文件及样题

- 项目名称

- 原型制作

- 任务概述

原型制作项目是根据给定的原型设计图纸，运用Fusion360软件进行原型建模与局部自由设计、生成工程图，并使用指定材料运用普通车削、铣削、3D打印、数控铣削、手工、表面处理以及喷涂等工艺制造原型模型的竞赛活动。

- 赛项任务

（一）命题方式

本项目为提前公布试题的项目。赛前30天公布两套样题（见附件1、附件2），所命竞赛题内容基于世界技能大赛的技术要求，并由裁判长结合赛场设备、材料状况，按照本项目试题调整的工作流程和方法，组织裁判人员赛前随机抽题，对已公布的样题进行不超过30%的修改、调整，由裁判长对最终比赛试题签字确认。

（二）竞赛试题结构

（1）竞赛试题由四个模块组成（如表1所示），对选手竞赛成果进行综合评定。

表1 竞赛试题模块组成

| 模块名称 | 给定的素材 | 提交成果 |
| --- | --- | --- |
| 模块A： 原型设计建模 | 含需局部自由设计的原型二维图纸、 | 设计后的原型三维建模源文件 |
| 模块B： 原型工程图 |  | - 设计后的原型工程图源文件 - 设计后的原型工程图图纸 |
| 模块C： 原型制作 | 设计后的原型三维建模文件和工程图图纸 | 零件或组件 |
| 模块D： 原型装饰 | 各选手在模块C中制作的零件或组件 | 表面装饰后的原型 |

（2）各模块配分

本次竞赛各模块配分参照世界大赛评分方式，分为主观和客观两个项目评分(如表2所示)。

表2 竞赛试题各模块配分

| 模块 | 主观分 | 客观分 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块A |  | 5分 | 5分 |
| 模块B |  | 5分 | 5分 |
| 模块C | 5分 | 80分 | 85分 |
| 模块D | 5分 |  | 5分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

（2）模块C的尺寸部分客观评分

采用三坐标测量仪器进行检测

（3）客观分评分标准

长度和直径尺寸：

·公差在±0.10mm内，扣除0%

·公差在±0.15mm内，扣除20%

·公差在±0.20mm内，扣除40%

·公差在±0.25mm内，扣除60%

·公差在±0.30mm内，扣除80%

·公差大于±0.30mm，扣除100%

角度尺寸：

·公差在±0.500内，扣除0%

·公差在±1.000内，扣除50%

·公差大于±1.000，扣除100%

圆角和半径尺寸：

·公差在±0.5mm内，扣除0%

·公差在±1.mm内，扣除40%

·公差在±1.5mm内，扣除70%

·公差大于±1.5mm，扣除100%

- 自带工具清单

（1）量具

选拔赛不提供量具。选手可以根据公布的样题加工要素和精度要求自带所需部分工、量具（自制量具不可携带，手工工具可自带）。推荐携带和使用下列量具（如表1所示）。

表1参考量具清单（推荐，不限）

| 序号 | 名称 | 规格 | 图示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显卡尺 | 0-150mm或0-300mm |  |
| 3 | 数显深度尺 | 0-150mm |  |
| 4 | 直角尺 | 160*100mm |  |
| 5 | 钢尺 | 150或300 mm |  |
| 6 | 数显或通用量角器 |  |  |
| 7 | 半径规 | R0.4~25mm,R25~52mm,R52~100mm |  |
| 9 | 高度尺 | 0-300mm |  |

（2）工具

选拔赛不列出工具清单。选手可以根据公布的样题加工要素和精度要求自带所需全部工具，但要求非自动化且不能带有数据记忆功能的手工工具。推荐携带和使用如表2所示工具。

表 2 参考工具清单（推荐，不限）

| 序号 | 名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手电钻 | 配钻头：Φ1~Φ10 |
| 2 | 锉刀 | 1套 |
| 3 | 铲刀 | 1套 |
| 4 | 直角尺 | 1个 |
| 5 | 剪刀 | 1个 |
| 6 | 划线样板 | 1套 |
| 7 | 木工铅笔 | 2个 |
| 8 | 手锯 | 1个 |
| 9 | 美工刀 | 1个 |
| 10 | 电热吹风机 | 1个 |
| 11 | 铜刷 | 1个 |
| 12 | 胶锤 | 1个 |

- 五、安全与防护

- 参赛选手必须按照规定穿戴防护装备，如表1所示；

表1 选手必备的防护装备

| 名称 | 图例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 防护镜 |  | 必须是防溅入式防护镜 近视镜不能代替防护镜 |
| 安全鞋 |  | 必须防滑、防砸、防穿刺、绝缘 |
| 工作服 |  | 1．必须是长裤 2．防护服必须紧身不松垮，达到三紧要求 3．女性必须带工作帽、长发不得外露 |
| 防护口罩 |  | 必须是防雾防尘口罩 |
| 机床操作时不得配带手套 |  |  |

选手佩戴要求如表9所示，选手禁带的物品如表10所示。

表9 选手佩戴要求

| 时段 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 机床操作时 |  |  |
| 喷漆时 |  |  |

表10  选手禁带的物品

| 有害物品 | 图示 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 酒精 |  | 严禁携带 |
| 汽油 |  | 严禁携带 |
| 有毒有害物 |  | 严禁携带 |

说明：比赛期间对未按要求佩戴相应防护用品的现象将进行制止，选手未更正不得进入竞赛现场，比赛过程中对违反安全与防护、违反操作规程者将取消参赛资格。